# Laboratorium 4 — Kwantyzacja, próbkowanie i re-sampling

Celem ćwiczenia jest zbadanie wpływu kwantyzacji, decymacji i interpolacji na sygnał dźwiękowy. Dane wejściowe wczytano z plików WAV. Dla każdej operacji utworzono wykresy w dziedzinie czasu i widma (połowa, dB).

# Dane i parametry testów

Pliki SIN:

sin_440Hz.wav

sin_60Hz.wav

sin_8000Hz.wav

sin_combined.wav

Pliki SING:

sing_high1.wav

sing_high2.wav

sing_low1.wav

sing_low2.wav

sing_medium1.wav

sing_medium2.wav

Parametry:

Kwantyzacja (SIN): [4, 8, 16, 24] bit

Decymacja (SIN): [2, 4, 6, 10, 24]

Interpolacja (SIN): [2000, 4000, 8000, 11999, 16000, 16953, 24000, 41000] Hz, metody: linear, cubic

Kwantyzacja (SING): [4, 8] bit

Decymacja (SING): [4, 6, 10, 24]

Interpolacja (SING): [4000, 8000, 11999, 16000, 16953] Hz, metody: linear, cubic

# Kwantyzacja

Kwantyzacja polega na ograniczeniu liczby poziomów amplitudy sygnału do 2^N, gdzie N to liczba bitów. Wzrost liczby bitów zmniejsza błąd kwantyzacji i szum towarzyszący.

# Decymacja (redukcja fs)

Decymacja realizowana jest przez wybór co n-tej próbki. Zbyt duża decymacja bez filtracji antyaliasingowej skutkuje aliasingiem i utratą pasma.

# Interpolacja (zmiana fs)

Interpolacja tworzy brakujące próbki dla nowej częstotliwości próbkowania. Metoda liniowa jest szybka, ale może rozmazywać sygnał; metoda sześcienna (cubic) zwykle lepiej zachowuje kształt, kosztem złożoności.

# Obserwacje z odsłuchu (SING)

| Plik | Operacja | Parametr | Efekt słyszalny / opis |
| --- | --- | --- | --- |
| sing_low | kwantyzacja | 4 bit | Wyraźny szum kwantyzacji, mniejsza szczegółowość cichych fragmentów. |
| sing_mid | decymacja | x10 | Słyszalny aliasing i ubytek wysokich częstotliwości. |
| sing_high | interpolacja | cubic 16 kHz | Gładszy przebieg niż liniowa, bez odzyskiwania utraconych składowych. |

# Wszystkie wykresy (czas + widmo)

# Wnioski końcowe

Liczba bitów istotnie wpływa na poziom szumu kwantyzacji (im więcej bitów, tym lepsza jakość). Duża decymacja bez filtracji powoduje aliasing i redukcję pasma. Interpolacja sześcienna zwykle lepiej rekonstruuje kształt niż liniowa, ale nie przywraca utraconych składowych.